Multiphase buck converter

這個專題是利用數位方式設計multiphase converter ，本次設計加入了四個相位，並且相位設計電感會合在一起，每個相位會有dpwm high 跟dpwm low的腳位。設計目標是設計在9V轉1.5V的環境下。

模組介紹:

1.Encoder是設計8bit 轉4bits的error comparator。

在本數位 multiphase buck converter 系統中，輸出電壓誤差（error）最初以 8-bit 數位量 表示。然而，若直接將高解析度誤差送入數位控制器，將導致：

- 硬體複雜度提高

- 積分器在誤差接近 0 時容易產生抖動與 limit-cycle oscillation (LCO)

- 不利於穩定控制與硬體實現

因此，本專題設計一個 Encoder（Error Comparator），將 8-bit error 量化成 較低解析度的 4-bit signed control code，作為控制器的輸入。

此 Encoder 的主要功能為：

將連續的誤差幅度，轉換為離散的「控制方向與強度」訊號。

Converter是使用4 個lookup table設計的tutin z transform的compensator。

它是你的 數位補償器 (Digital Compensator)，輸入是 encoder 量化後的 4-bit error code err_in（-4 ~ +4），輸出是 duty command d_comp（10-bit，給 DPWM / dither 用）。

以一個「差分方程 (difference equation)」形式的控制器（類 IIR / RST 形式）：d[n]=d[n−1]+A(e[n])+B(e[n−1])+C(e[n−2])+D(e[n−3])

其中 A/B/C/D 不是乘法器算出來，而是用 LUT 直接查表得到「乘積結果」，所以硬體很好做。這段就是把 error 做成 4-tap 的歷史序列，並且把上一拍的 duty d[n-1] 回授回來。

本模組為數位補償器，輸入為 encoder 量化後之 4-bit 誤差碼 err_in（two’s complement，範圍 -4~+4），輸出為 10-bit duty command d_comp。模組內部以延遲線形成 e[n]~e[n-3]，並透過四組 LUT 直接查表得到差分方程之係數乘積 A(e[n])、B(e[n-1])、C(e[n-2])、D(e[n-3])，再與前一拍輸出 d[n-1] 相加形成累加型控制器。為避免 duty 超出安全範圍，輸出經 limiter 限制於 0~0.95 duty，最後取固定點高位輸出至 DPWM 模組。

Dpwm則是設計3bits的dither+7bits的counter此外由於有不同項為因此counter要額外獨立出來設計成一個module。

Dither:

因為你的 DPWM counter 是 7-bit（PERIOD=128），所以每個 PWM 週期只能設定 0~127 的 duty code（解析度 1/128）。
可是控制器輸出通常有更高解析度（你這裡是 10-bit），如果直接截斷會：

- 造成 steady-state duty 在兩個 code 間跳動 → LCO 更明顯

- 輸出平均值偏差（因截斷誤差）

所以你用 **dither（抖動平均）**把低位的資訊分散到多個 PWM 週期中，讓「平均 duty」更接近原本 10-bit 命令。

本模組以 3-bit fractional duty (d_n_input[2:0]) 產生 8 週期的 dither pattern，並在每次更新時透過 dith_point 決定是否將 7-bit base duty (d_n_input[9:3]) 加 1，使 DPWM 在僅有 7-bit 計數器解析度下仍可達到近似 10-bit 的平均 duty 解析度，並有效降低量化造成之穩態極限循環振盪。

Deadtime dpwm要重新設計在本專題的 4-phase multiphase synchronous buck converter 中，每一相都需要一組互補的 PWM gate 訊號：

1.duty_high：high-side MOSFET gate

2. duty_low：low-side MOSFET gate

為了減少輸出電流漣波並分散電流應力，四相 PWM 必須 等間隔相位交錯（interleaving），同時由於同步整流結構(high-side / low-side 同時存在)，必須在 HS/LS 切換時加入 deadtime 避免 shoot-through（上下管同時導通造成短路）。

在deadtime dpwm這個模組中設計目標是

- 用共用 counter 產生每一相的相位偏移 PWM（phase shift）

- 用狀態機確保 HS/LS 互補且插入 deadtime

分別用幾個部分，分別有Phase-shift counter，Duty comparator，Deadtime state machine

解下來講述一下各個的功能。

- Phase-shift counter: 各相 PWM 波形使用同一個時間基準，但比較門檻要在「不同相位」發生。讓所有相共享一個 count，每相生成一個 phcnt = (count + PHASE_OFF) mod PERIOD，每相用自己的 phcnt 去做 duty comparator

- Duty comparator: 用 phcnt 與 duty code 產生 raw PWM，避免 d_n_input 超過 PERIOD 導致比較器行為不合理：當 phcnt < duty：表示在 duty window 內 → HS 應導通否則 HS 關、LS 開（同步整流下 LS 導通提供 freewheel path）此處的 want_hs / want_ls 是「理想互補 PWM」，尚未插入 deadtime。

- Deadtime state machine: 確保切換安全，若直接輸出 want_hs/want_ls，在 HS→LS 或 LS→HS 切換邊緣時，可能因為：gate driver 延遲元件 turn-off / turn-on 重疊
而發生短暫 shoot-through。所以必須在任何切換發生時：兩管都關（HS=0, LS=0）等 DEADTIME 個 clock再切到目標狀態